Design og implementering

Overoverdnet design

Deployment-diagrammet i Figur 1 viser, hvordan de interne dele af Smart Fridge interagerer. Som det fremgår, interagerer Bruger kun med enten en Fridge app eller Web app, og har altså ingen direkte interaktion med den bagvedliggende logik.

Figur 1 Deployment Diagram for hele SmartFridge-systemet

For et mere detaljeret Deployment Diagram, henvises til bilag XX.

Fridge app

Design

Dette afsnit indeholder de grafiske og kodemæssige designovervejelser for de forskellige vinduer i Fridge App. Overvejelserne er baseret på en brainstorm (bilag XX). For større billeder, henvises til bilag XX.

Hovedmenu og ramme

Designet af hovedmenuen og rammen er blevet skitseret som i Figur 2.

Figur 2 Skitse af hovedmenu og ramme

Rammen, som er alt omkring firkanten Panel/Grid, vil ikke ændres, når der ændres kontekst.

En senere ændring, i forhold til skitsen, har været at knapperne i Panel/Grid vil være direkte henvisende til de eksisterende lister, hvorfra det vil være muligt at tilføje, redigere og fjerne varer direkte.

Se varer

Designet af menuen for “Se varer” er blevet skitseret som i Figur 3.

Figur 3 Skitse af "Se varer"

Siden skitsen, er desuden tilføjet en Slet-knap til venstre for hver vare, hvorfra det er muligt at fjerne en vare fra listen. Det skal desuden være muligt inkrementere/dekrementere antallet af vare med én ved tryk på ’+/-’-knapper, som vil befinde sig under knappen Rediger.

Ernæringsværdier er et eksempel på hvor ekstra information fra eventuelle udvidelser vil befinde sig. Det vil altså ikke være en del af kernefunktionaliteten.

Tilføj vare

Designet af menuen for ”Tilføj varer” er blevet skitseret som i Figur 4.

Figur 4 Skitse af "Tilføj varer"

Med implementering af mulighed for at indtaste holdbarhedsdato, er dette felt siden skitsen blevet tilføjet under Volumen-feltet.

Implementering

View Layer

Control Template

Øverste lag i View Layer er hovedvinduet, som består af en ramme omkring en UserControl, som det fremgår af Figur 5.

Figur 5 Hovedmenu

Figur 6 Klassen CtrlTemplate

Indholdet i denne UserControl styres af UserControl-klassen CtrlTemplate (Figur 6), som ved initialisering indlæser oversigten over tilgængelige lister. På samme tid oprettes en instans af objektet BLL (Business Logic Layer), som håndterer al ikke grafisk relateret code behind.

Constructoren for enhver af de implementerede UserControls tager imod en instans af klassen CtrlTemplate. Når et skifte ønskes, kaldes funktionen ChangeGridContent i CtrlTemplate med den ønskede UserControl, som indlæses i stedet for den nuværende, som set i Kodestump 1.

private UserControl _uc; public void ChangeGridContent(UserControl uc) { _uc = uc; CtrlTempGrid.Children.Clear(); CtrlTempGrid.Children.Add(_uc); [...] }

Kodestump 1 Skift af UserControl i CtrlTemplate

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Figur 7 Cirkulær buffer

CtrlTemplate lagrer desuden de foregående UserControls, som programmet har vist, i en cirkulær buffer (Figur 7). Dette muliggør brugen af Frem- og Tilbage-knapperne, som ses øverst til venstre på Figur 5.

Den cirkulære buffer initieres som i Kodestump 2. Bemærk at attributternes navne er forkortet her af pladshensyn. For den fulde implementering, henvises til bilag XX.

public UserControl[] NavHisCol { get; private set; } private int NavHisColPos; private int NavHisColOrgPos; public CtrlTemplate() { [...] _uc = new CtrlShowListSelection(this); [...] NavHisCol = new UserControl[10]; NavHisCol[0] = _uc; NavHisColPos = 0; NavHisColOrgPos = NavHisColPos; }

Kodestump 2 Initiering af cirkulær buffer

NavigationHistoryCollection er selve arrayet, hvori bufferen lagres.

NavigationHistoryCollectionPosition holder styr på hvor den nuværende UserControl er placeret, mens NavigationHistoryCollectionOriginalPosition holder styr på den foregående UserControl. Disse benyttes at at sikre at vi kan finde den korrekte UserControl, og at der ikke bevæges til UserControl, som ikke længere er gyldig.

Efter dette, lagres hver ny UserControl på den næste plads i bufferen, så snart den indlæses, og med funktionerne NavigateBack og NavigateForwards, benyttes Frem- og Tilbage-knapperne til at navigere i bufferen.

Show List Selection

Figur 8 Klassen CtrlShowListSelection

Klassen CtrlShowListSelection (Figur 8) er den første UserControl, som indlæses i CtrlTemplate, når sidstnævnte initieres. Den indeholder en oversigt over de tilgængelige lister, og sørger for at oprette den rette UserControl, alt efter brugerens valg.

Constructoren for CtrlShowListSelection tager imod CtrlTemplate-klassen, som har kaldt den, således at den kan benytte ChangeGridContent-funktionen til at skifte UserControl, når brugeren har trykket på en af knapperne, som set i Figur 9.

private CtrlTemplate _ctrlTemp; private void BtnInFridge_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { _ctrlTemp.ChangeGridContent(new CtrlItemList("Køleskab", _ctrlTemp)); }

Figur 9 Skift af UserControl fra CtrlShowListSelection

Samme fremgangsmåde benyttes ved tryk på de andre lister.

Bemærk at listen identificeres på baggrund af en string. Denne umiddelbart hårde kodning er foretaget, med øje for muligheden for at udvide systemet til at lade brugeren oprette nye lister, som hver især kan identificeres på baggrund af deres navne. Alternativt kunne listerne oprettes som objekter, men da de alligevel ikke skulle indeholde andet end et navn, blev det valgt at en string var tilstrækkelig.

Item List

Figur 10 viser den grafiske repræsentation af CtrlItemList, uden den omkringliggende ramme.

Figur 10 Listen ”Køleskab”

Figur 11 Klassen CtrlShowListSelection

Denne klasse (Figur 11) indeholder en del mere funktionalitet end de foregående, og gør derfor i stor stil brug af Business Logic Layer’et (BLL), som håndterer den bagvedliggende logik, mens CtrlItemList selv håndterer den grafiske repræsentation.

CtrlItemList viser indholdet af den valgte liste, baseret på den medsendte string, som kædes sammen med listen af samme navn i databasen.

Når CtrlItemList oprettes, indlæses alle data (LoadItemData) fra den pågældende database i et DataGrid, og et klik på en række (DataGridItems_SelectionChanged) udløser nærmere informationer om den enkelte vare, som fremkommer i informationsvinduet i højre side af vinduet.

Til venstre for hver vare, repræsenterer den røde skraldespand muligheden for at slette en vare (BtnDelete_Click).

Figur 12 Rediger vare

I informationsvinduet repræsenterer den gule blyant muligheden for at redigere den valgte vare (BtnEdit_Click), hvilket resulterer i at vareinformationerne omdannes til redigerbare tekstblokke, som illustreret i Figur 12. Efter redigeringen, er det muligt at bekræfte (BtnAccept) ved at trykke på det grønne flueben, hvorved ændringerne persisteres, eller annullere (BtnCancel_Click) ved at trykke på det røde kryds, hvorved ændringerne ignoreres.

Ved klik på det grønne plus er det muligt at øge (BtnInc_Click) eller formindske (BtnDec_Click) mængden af den valgte vare med én, uanset om der er trykket på Rediger. Disse funktioner syntes relevante at gøre let tilgængelige, for at gøre løbende forbrug, og registrering af ofte brugte varer, hurtigere at registrere.

Øverst til venstre i CtrlItemList ses en gul indkøbsvogn med et grønt plus. Denne knap tillader brugeren at tilføje nye varer (BtnAddItem_Click), og fører til den sidste UserControl-klasse, Additem.

Kodestump 3 viser hvordan der skiftes UserControl fra en liste til vinduet hvor varer tilføjes.

private void BtnAddItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { _ctrlTemp.ChangeGridContent(new AddItem(ListType, _ctrlTemp)); }

Kodestump 3 Skift af UserControl fra CtrlItemList til AddItem

CtrlTemplate-objektet, som blev sendt med og lagret i constructoren, benyttes til at kalde funktionen ChangeGridContent, hvori en ny instans af AddItem oprettes med listens egen type og det samme CtrlTemplate-objekt.

Kodestump 4 viser hvordan BLL benyttes til at håndtere funktionaliteten.

private async void BtnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { GUIItem itemDelete = DataGridItems.SelectedItem as GUIItem; GUIItems.Remove(itemDelete); _ctrlTemp._bll.DeleteItem(itemDelete); DataGridItems.UnselectAllCells(); DataGridItems.SelectedIndex = 0; }

Kodestump 4 Sletning af vare ved hjælp af Business Logic Layer

Mens funktionen selv håndterer den grafiske fjernelse af det pågældende objekt, benyttes BLL-objektet i CtrlTemplate-objektet til at slette varen fra databasen.	,

Add Item

Figur 14 viser den grafiske repræsentation af AddItem, uden den omkringliggende ramme.

Figur 13 Tilføj vare(r)

Figur 14 Klassen AddItem

Som sine forgænger, CtrlItemList, kontrollerer denne klasse (Figur 14) meget funktionalitet, som opnås gennem funktionskald til klassen Business Logic Layer (BLL), mens den grafiske repræsentation håndteres af klassen selv. Brugen af BLL foregår, som i CtrlItemList, gennem det medsendte CtrlTemplate-objekt.

AddItem tilbyder muligheden for at tilføje én eller flere varer til listen, hvorfra klassen blev kaldt.

Varens navn skrives ud for Varetype, antallet skrives ud for Antal, mængden og enheden skrives ud for Volumen, og holdbarhedsdatoen skrives under Holdbarhedsdato.

Det grønne plus repræsenterer muligheden for at tilføje varen (AddButton_Click) til den midlertidige liste (newItems) i højre side af vinduet. Ved klik på døren med det grønne plus, tilføjes og persisteres varen (AddExitButton_Click), sammen med varerne i den midlertidige liste, i databasen.

Varetype skrives i en ComboBox, hvor der ved klik kan ses forslag til eksisterende varer, som kan vælges hvis ønskes.

Enhed ud for Antal er også vist som en ComboBox, hvor det er muligt at vælge eksisterende enheder, eller en ny kan skrives.

Ud for Antal ses to ’+/-’-knapper, som kan benyttes til at øge (PlusButton_Click) eller formindske (MinusButton_Click) mængden af den pågældende vare med én.

Business Logic Layer

Constructor

I constructoren, der kan ses på Kodestump 1 oprettes aller først den AdoNetContext som skal bruges til at oprette forbindelse til den lokale database med. Herefter oprettes de tre repositories, som skal bruges til at tilgå databasens forskelllige tabeller.

public BLL() { Context = new AdoNetContext(_connectionFactory); _itemRepository = new ItemRepository(Context); _listRepository = new ListRepository(Context); _listItemRepository = new ListItemRepository(Context); }

Kodestump 1 Business Logic Layer constructoren

WatchItems

WatchItems er en property, der bruges til at hente en liste med alle de relevante GUIItems for en given liste til GUIen. Det første den gør er at indlæse hele databasens indhold med LoadFromDB(); funktionen, der er beskrevet senere i dette afsnit. Herefter finder den ud af om listen den skal fylde i eksisterede på i databasen. Hvis ikke listen eksisterede i forvejen oprettes den, dette kan ses på Kodestump 2.

List<string> temp = new List<string>(); foreach (var list in Lists) { temp.Add(list.Name); } if (!temp.Contains(CurrentList)) { CreateList(); }

Kodestump 2 Lists er en property, 
	der indeholder listerne.

Efter det findes alle de ListItems i databasen, der skal figurerer på den nuværende liste. For hvert ListItem der bliver fundet oprettes et tilsvarende GUIItem, hvis type er givet af den Item, det pågældende ListItem er koblet sammen med.  Hele processen kan ses i Kodestump 3. Alle disse GUIItems ligges i en liste, som til sidst bliver returneret.

foreach (var dbListItem in _dblistItems) { if (dbListItem.List.ListName == CurrentList) { foreach (var dbItem in _dbItems) { if (dbListItem.Item.ItemId == dbItem.ItemId) { GUIItem guiItem = new GUIItem(); guiItem.Type = dbItem.ItemName; guiItem.Amount = (uint)dbListItem.Amount; guiItem.Unit = dbListItem.Unit; guiItem.Size = (uint)dbListItem.Volume; guiItem.ShelfLife = dbListItem.ShelfLife; guiItems.Add(guiItem); } } } }

Kodestump 3 Her ses, hvordan alle ListItems, der skal figurerer på 
	den nuværende liste, kobles sammen med deres respektive item i 
	et GUIItem.

LoadFromDB

LoadFromDB indlæser alt fra databasen, og kommet indholdet i lokale objekter. Som det kan ses på Kodestump 4, gøres dette ved at kalde funktionen GetAll(); på samtlige repositories. Da denne funktion returnere en IEnumerable kaldes ToList(); for at lave dem til lister. Når alt ligger lokalt kaldes Mapper(); funktionen, der sørger for at de lokale referencer er som de skal være. Listerne fra databasen bruges til at oprette lokale GUIItemList objekter, der til forskel fra en List fra databasen har en indbygget liste af GUIItems.

List<List> lists = new List<List>(); using (var uow = Context.CreateUnitOfWork()) { lists = _listRepository.GetAll().ToList(); _dbItems = _itemRepository.GetAll().ToList(); _dblistItems = _listItemRepository.GetAll().ToList(); _listItemRepository.Mapper(_dbItems, lists, _dblistItems); }

Kodestump 4 Her indlæses databasens inhold.

Når alt ligger lokalt og alle GUIItemListerne er oprettet sammenkobles alle ListItems med deres respektive Item, i et GUIItem. Alle disse GUIItems ligges i deres tilhørende lokale GUIItemList, som det kan ses på Kodestump 5

foreach (var list in Lists) { foreach (var listItem in _dblistItems) { if (listItem.List.ListId == list.ID) foreach (var dbItem in _dbItems) { if (listItem.Item.ItemId == dbItem.ItemId) { GUIItem guiItem = new GUIItem() { Amount = (uint)listItem.Amount, Type = dbItem.ItemName, Size = (uint)listItem.Volume, Unit = listItem.Unit, ID = listItem.ItemId, ShelfLife = listItem.ShelfLife }; list.ItemList.Add(guiItem); break; } } } }

Kodestump 5 Her ligge alle ListItems og Items sammen til GUIItems,
	der fordeles ud på deres respektive lokale lister.

CheckShelfLife

CheckShelfLife funktionen går alle items på en specifik liste igennem for at finde ud af, hvorvidt nogle af disse har overskredet deres sidste holdbarhedsdato. Den gør dette ved at sammenligne hvert GUIItems ShelfLife property, med dagens dato. For hvert GUIItem, der er blevet for gammel, tilføjes en notifikation til en liste, der til sidst returneres som, det kan ses på Kodestump 6.

var list = new List<Notification>(); foreach (var item in items.ItemList) { if (item.ShelfLife != null) { if (item.ShelfLife.Date <= DateTime.Now) { string message = item.Type + " blev for gammel d. " + DateTime.Now.Date; list.Add(new Notification(message, DateTime.Now, item.ID)); } } } return list;

Kodestump 6 Her kan ses hvordan en notifikation med information omkring hvilken vare,
	 der blevet for gammel, tilføjes for hver vare hvis holdbarhedsdato er overskreden.

AddItemsToTable

AddItemsToTable undersøger først, hvorvidt den liste funktionen blev fra eksistere, hvis den ikke før det bruges CreateList. Når listen eksistere findes den rigtige lokale liste dens id skal bruges når der skal tilføjes ListItems til databasen. Herefter løbes alle de GUIItems, der skal tilføjes igennem for at finde ud af om der er nogle af dem, som er af ikke i forvejen eksisterende type. Dette kan ses på Kodestump 7, her bruges IsNewItem til at finde ud af, hvorvidt et GUIItem er af en ny type eller ej. Bliver der tilføjet nye Items, kaldes LoadFromDB så de nye Items også ligger lokalt.

bool newItemAdded = false; using (var uow = Context.CreateUnitOfWork()) { foreach (var newGuiItem in newGuiItems) { if (IsNewItem(newGuiItem)) { Item dbItem = new Item() { ItemName = newGuiItem.Type, StdUnit = newGuiItem.Unit, StdVolume = (int)newGuiItem.Size }; _itemRepository.Insert(dbItem); newItemAdded = true; } } uow.SaveChanges(); } if (newItemAdded) LoadFromDB();

Kodestump 7 Her tilføjes alle nye typer af Items, 
	hvorefter der loades fra databasen igen.

Når de nyeste opdateringer er hentet ned, tjekkes der på hver af de nye GUIItems om den kaldende liste allerede har et GUIItem af samme type. Findes der ikke et match, laves der et ListItem ud fra det nye GUIItems attributter, og det tilføjes til databasen. Eksistere der allerede et GUIItem af samme type sammenlignes der på deres størrelse/volume, enhed og udløbsdato, er der blot en af disse, som ikke stemmer overens med det i forvejen eksisterende tilføjes der et nyt ListItem. Stemmer alle parametrene overens laves der et nyt ListItem, hvor antallet er summen af det gamle og det nye item. Herefter slettes det gamle ListItem, og det nye indsættes i databasen, hvilket kan ses på Kodestump 8.

[...] if (dbItem.ItemName == newGuiItem.Type) { foreach (var dbListItem in _dblistItems) { if (dbItem.ItemId == dbListItem.Item.ItemId && dbListItem.List.ListId == currentGuiItemList.ID && dbListItem.Unit == newGuiItem.Unit && dbListItem.Volume == newGuiItem.Size) { int currentAmount = dbListItem.Amount; ListItem updatedListItem = new ListItem(((int)newGuiItem.Amount + currentAmount), (int)newGuiItem.Size, newGuiItem.Unit, dbListItem.List, dbItem, newGuiItem.ShelfLife); _listItemRepository.Delete(dbListItem); _listItemRepository.Insert(updatedListItem); } [...]

Kodestump 8 Her kan ses hvordan det håndteres når der bliver tilføjet et allerede eksisterende
	GUIItem

Når alle nye GUIItems er tilføjet til databasen på den ene eller den anden måde kaldes SaveChanges(); så ændringerne gemmes i databasen, og LoadFromDB(); kaldes for at få alle disse ændringer gemt lokalt også. Når det nyeste ligger lokalt kaldes Mapper(); der sikrer at alle referencer er som de skal være. Til sidst kaldes STDToShopListControl, som er beskrevet længere nede i dette afsnit.

DeleteItem

DeleteItem finder først den rigtige lokale liste, da listens id skal bruges til at finde den ListItem, der skal slettes fra databasen. Bagefter som vist på Kodestump 9 findes og slettes det fundne ListItem. Når det er gjort laves et kald til uow.SaveChanges, så ændringen også sker i databasen.

using (var uow = Context.CreateUnitOfWork()) { foreach (var dbListItem in _dblistItems) { if (dbListItem.Item.ItemName == GUIitemToDelete.Type && dbListItem.Amount == GUIitemToDelete.Amount && dbListItem.Unit == GUIitemToDelete.Unit && (uint)dbListItem.Volume == GUIitemToDelete.Size && dbListItem.ListId == currentGuiItemList.ID) { _listItemRepository.Delete(dbListItem); break; } } uow.SaveChanges(); }

Kodestump 9 Her kan ses hvordan et ListItem slettes fra databasen.

ChangeItem

ChangeItem starte ligesom DeleteItem med først at finde den rigtige lokale liste da dennes id skal bruges til at finde det rigtige ListItem. Herefter tjekker den på om det kun er det fundne ListItem, der skal opdateres eller om den tilhørende Item også skal opdateres. Hvis Itemet skal opdateres gøres det som det kan ses på Kodestump 10.

[...] if (oldItem.Type != newItem.Type) { foreach (var dbItem in _dbItems) { if (dbItem.ItemName == oldItem.Type) { dbItem.ItemName = newItem.Type; _itemRepository.Update(dbItem); } } } [...]

Kodestump 10 Her opdateres et ListItems 
	tilhørende item.

Når det rigtige ListItem er fundet, bliver dette opdateret ved at det allerede eksisterende ListItem slettes, og der indsættes et nyt med de opdaterede værdier som det ses på Kodestump 11.

[...] ListItem updatedListItem = new ListItem((int)newItem.Amount, (int)newItem.Size, newItem.Unit, dbListItem.List, dbListItem.Item, newItem.ShelfLife); _listItemRepository.Delete(dbListItem); _listItemRepository.Insert(updatedListItem); uow.SaveChanges(); break; [...]

Kodestump 11 Her "opdateres" et ListItem ved først at slette det gamle
	ListItem, og derefter indsætte et nyt med opdaterede værdier.

STDToShopListControl

STDToShopListControl tjekker først på om den er blevet kaldt fra "Standard-beholdning" listen, da det kun er ved kalde derfra den skal gøre noget. Derfor returnere den bare, hvis kaldet kom fra en af de to andre liste. På Kodestump 12 kan det ses, hvordan den opretter to lister af ListItems med varer der henholdsvis er i køleskabet, eller som Bruger har valgt altid skal være i køleskabet.

foreach (var dbListItem in _dblistItems) { if (dbListItem.List.ListName == "Køleskab") { har.Add(dbListItem); } else if (dbListItem.List.ListName == "Standard-beholdning") { skalAltidHave.Add(dbListItem); } }

Kodestump 12 Her kan ses, hvorledes der oprettes en liste over ting, der er
	i køleskabet, og ting der skal være i køleskabet.

Listen over ting, der altid skal være i køleskabet kopieres over i en ny liste ved navn "mangler", og der kigges nu efter overenstemmelser mellem de to tidligere lister. Findes der et ListItem i køleskabet, hvis amount er større end eller lig med det fra standard-beholdningen, fjernes det fra mangler listen, ellers, hvis antallet er under bliver differensen mellem disse, antallet på "mangler" listen. På  Kodestump 13 kan ses, hvordan dette er implementeret. Her efter løbes "mangler" listen igennem og samtlige ListItems kobles sammen deres tilhørende Item i et GUIItem, som tilføjes til en ny liste. Denne liste tilføjes til "Inkøbsliste" med AddItemsToTable funktionen.

List<ListItem> mangler = new List<ListItem>(skalAltidHave); foreach (var STDListItem in skalAltidHave) { foreach (var ownedListItem in har) { if (ownedListItem.Item.ItemName == STDListItem.Item.ItemName && ownedListItem.Unit == STDListItem.Unit && ownedListItem.Volume == STDListItem.Volume) { if (ownedListItem.Amount >= STDListItem.Amount) { mangler.Remove(STDListItem); } if (ownedListItem.Amount <= STDListItem.Amount) { STDListItem.Amount -= ownedListItem.Amount; } } } }

Kodestump 13 Her fjernes alle vare som allerede er i køleskabet i et korrekt antal fra
	listen over varer, der mangler. Varer, hvor antallet er forkert, bliver stående med det
	manglende antal.

Test

Web app

Design

Implementering

Test

Database

Design

Implementering

Test